### تهیه نقشه شاپ

یکی از مهمترین موضوعات بعد از احداث سازه های سوله ای یا سازه های فضایی نصب پوشش نهایی ساندویچ پانل می باشد .

قبل از خرید و نصب ساندویچ پانل بایستی نوع ساندویچ پانل مصرفی, جهت و درصد شیب براساس نوع معماری وانتظارات معماری سالن, نقشه برش ساندویچ پانل, نقشه آبرو, فلاشینگ وکاورکننده های نهایی مشخص گردد که برای این مهم ما مهارت های فنی و تجربیات اجرایی مان را دراختیار پروژه شما می گذاریم تا از هدررفت منابع و پرت متریال جلوگیری کنیم.

### تامین ساندویچ پانل

کارخانجات متعدد ساندویچ پانل محصولات با مشخصات فنی متفاوت تولید می کنند و درنتیجه محصولات با کیفیت های متفاوت و قیمتهای متفاوتی ارایه می دهند.

مادرکنار شما هستیم تا با توجه به نوع پوشش ساندویچ پانل و مشخصات پروژه و نیاز های زمان بهره برداری با توجه به اقلیم و بودجه پروژه مناسب ترین انتخاب را بدون دریافت هزینه مازاد برای شما انجام دهیم.

بیشتر

### نصب ساندویچ پانل

در نصب ساندویچ پانل رعایت جزییات و نکات فنی توسط نصاب ساندویچ پانل بسیار مهم است چه بسا رعایت همین نکات توسط نصاب ساندویچ پانل باعث می شود شما با خیالی آسوده و بدون نگرانی از باران و برف و حتی وزش بادهای پاییزی و بهاری  نسبت به تکمیل و تجهیز داخل سالن اقدام کنید.

## هر چیزی که نیاز دارید

#### طراحی تخصصی شاپ دراوینگ

ارائه نقشه‌های دقیق اجرایی (شاپ دراوینگ) برای کاهش ضایعات و افزایش دقت در متره و برآورد پروژه

#### تأمین مستقیم ساندویچ پانل

تأمین انواع پانل‌های سقفی و دیواری با استانداردهای روز، مستقیم از معتبرترین تولیدکنندگان با قیمت رقابتی

#### اجرا و نصب مهندسی

تیم‌های اجرایی مجرب برای نصب سریع و اصولی با رعایت تمامی استانداردهای آب‌بندی و عایق‌بندی حرارتی

#### ضمانت کیفیت و آب‌بندی

تضمین عملکرد بلندمدت سازه در برابر نفوذ رطوبت، اتلاف انرژی و عوامل جوی با استفاده از متریال درجه یک

#### سرعت در تحویل و اجرا

برنامه‌ریزی دقیق از مرحله طراحی تا تأمین و نصب نهایی برای کوتاه‌ترین زمان ممکن در پروژه‌های صنعتی

#### مشاوره فنی رایگان

ارائه راهکارهای بهینه برای انتخاب ضخامت و نوع عایق (پلی‌یورتان، پشم سنگ و...) متناسب با اقلیم و بودجه شما

###### درباره ما

هسته شرکت سیان صنعت ایرانیان در سال ۱۳۹۴ توسط برخی از مدیران وقت شرکت فضاسازه نقش جهان تاسیس گردید تا علاوه براحداث سالن و سازه های صنعتی در زمینه پوشش سالنها نیز به عنوان یک واحد مجزا و مستقل خدمت رسانی انجام دهد.

تجربه سی ساله ما در احداث انواع سالنهای صنعتی و ورزشی در فرم های مختلف هندسی کمک کرده تا بتوانیم راهکار هایی مدرن در پوشش سالنها ارایه دهیم و صاحب سبک و ایده جهت کاهش هزینه ها و افزایش سرعت باشیم که درنتیجه آن پایداری و کارایی را تضمین می کنیم.

## تهیه نقشه شاپ حرفه ای

نقشه های اجرایی دقیق و مهندسی شده مطابق با استاندارد های روز؛ حذف خطاهای اجرایی، بهینه سازی مصرف متریال و تسریع در فرایند ساخت و نصب .

نمونه‌کارهای انجام‌شده را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.

## تامین ساندویچ پانل

تامین ساندویچ پانل با کیفیت و متناسب با نیاز شما در زمان بهره برداری

عرضه انواع ساندویچ پانل های دیواری، سقفی و سردخانه ای با عایق بندی حرارتی و صوتی عالی؛ تنوع در ضخامت، رنگ و پوشش

## نصب ساندویچ پانل

نصب تخصصی و سریع ساندویچ پانل منطبق بر نقشه های مصوب با استفاده از تیم اجرایی مجرب با رعایت اصول فنی و ایمنی ؛

تحویل به موقع پروژه با ضمانت کیفیت نصب

## مهندسی طراحی و شاپ دراوینگ (ShopDrawing)

##### طراحی دقیق مهندسی؛ تضمین کیفیت و کاهش هزینه‌های پروژه

> پیش از انجام هرکاری حتی خرید یک پیچ، ما تمام مسیر را به‌صورت دیجیتال طی می‌کنیم. تهیه نقشه‌های شاپ‌دراوینگ (Shop Drawings) نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت مهندسی برای جلوگیری از اتلاف زمان و سرمایه در پروژه‌های صنعتی است.

طراحی شاپ دراوینگ در هر پروژه در ۸ گام انجام می شود:

##### ۱. تحلیل اقلیمی و محیطی (Site Analysis)

> اولین گام، بررسی نیروهای وارده به سازه است. ما با تعیین جهت وزش باد، شدت تابش آفتاب و میزان بار برف منطقه، نوع دانسیته عایق و ضخامت ورق ساندویچ پانل را به‌گونه‌ای پیشنهاد می‌دهیم که پایداری سازه در سخت‌ترین شرایط جوی تضمین شود.

##### ۲. تطبیق با الزامات معماری (Architectural Review)

> بررسی دقیق الزامات معماری و طرح نهایی سالن جهت حفظ زیبایی نما و کاربری بهینه فضا. در این مرحله، تمامی بازشوها، ابعاد سالن و محدودیت‌های طرح اصلی با استانداردهای نصب پانل تطبیق داده می‌شود.

##### ۳. محاسبات شیب‌بندی و زیرسازی (Sloping & Sub-structure)

> طراحی دقیق شیب‌بندی سقف و زیرسازی پوشش. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که فواصل پرلین‌ها (Z یا C) و شاسی‌کشی‌ها به‌گونه‌ای باشد که پانل‌ها بدون شکم‌دادگی و با صلبیت کامل نصب شوند. و پس از نصب پانل و آبرو وفلاشینگها مهم ترین هدف یعنی آب بندی سالن تضمین شود.

##### ۴. تهیه نقشه چیدمان و تیپ‌بندی (Panel Layout)

> ترسیم نقشه چیدمان (Layout) برای مشخص کردن محل دقیق هر پانل. با شماره‌گذاری و تیپ‌بندی قطعات، نصاب دقیقاً می‌داند هر پانل با چه طولی در کدام قسمت قرار گیرد تا کمترین دورریز متریال ایجاد شود. در این مرحله بایستی حتما کارخانه تامین ساندیچ پانل نیز مشخص شده باشد چون عرض مفید ساندویچ پانل کارخانجات با یکدیگر متفاوت بوده و نقشه شاپ براساس تامین کننده منتخب تهیه می شود .

##### ۵. مهندسیِ آب‌بندی و اورلب‌ها (Overlapping Strategy)

> حیاتی‌ترین بخش سقف، نحوه خروج آب و میزان اورلب‌ها (هم‌پوشانی) است. ما با محاسبه دقیق هم‌پوشانی پانل‌ها در طول و عرض، ریسک نفوذ آب را به صفر می‌رسانیم.

##### ۶. طراحی سیستم هدایت آب (Gutter & Downspout)

> تهیه نقشه آبروها (Gutter) و ناودان‌های خروجی. محاسبات ما بر اساس دبی بارش منطقه انجام می‌شود تا مقطع آبروها پاسخگوی حجم آب باران بوده و سیستم تخلیه بدون گرفتگی عمل کند.

##### ۷. جزئیات اجرایی و فلاشینگ‌ها (Flashing Details)

> تهیه نقشه فلاشینگ‌های اختصاصی* برای کنج‌ها، خط‌الرأس و زیر پنجره‌ها. این جزئیات نه‌تنها آب‌بندی نهایی را تضمین می‌کنند، بلکه باعث ایجاد ظاهری یکپارچه و مدرن در نمای صنعتی سوله می‌شوند.

##### ۸. تعیین تعداد گام (Corrugation Steps):

> تحلیل و محاسبه دقیق تعداد گام‌های ورق (ذوزنقه‌ای یا سینوسی) جهت افزایش مقاومت خمشی و اطمینان از هم‌پوشانی (Overlap) استاندارد پانل‌ها در برابر بارهای مرده و زنده (برف و باد).

##### ۹. تعیین نوع ورق ساندویچ پانل (Skin Material):

> انتخاب جنس ورق (آلوزینک، گالوانیزه یا آلومینیوم) و ضخامت استاندارد آن (معمولاً ۰.۴ تا ۰.۷ میلی‌متر) بر اساس شرایط اقلیمی پروژه و میزان خوردگی محیطی.

##### ۱۰. تعیین نوع فوم عایق (Insulation Core):

> انتخاب هسته مرکزی پانل بر اساس کاربری سازه:

*فوم پلی‌یورثان (PUR/PIR): برای عایق‌بندی حرارتی بالا و مقاومت در برابر حریق.

*پشم سنگ (Rockwool): برای پروژه‌هایی با حساسیت بالای آتش‌سوزی و عایق صوتی.

*پلی‌استایرن (EPS): برای موارد اقتصادی و سبک‌سازی.

##### ۱۱. استخراج لیست نهایی متریال (MTO / BOM)

> در گام آخر، *متریال لیست (Bill of Materials) دقیق شامل متراژ پانل‌ها، طول فلاشینگ‌ها، تعداد پیچ‌های واشردار و چسب‌های درزگیر استخراج می‌شود تا کارفرما خریدی دقیق و بدون هزینه اضافه داشته باشد.

## ساندویچ پانل (تأمین، سفارش‌گذاری و کنترل کیفیت)

این مرحله حیاتی‌ترین پل میان طراحی و اجراست. انتخاب تأمین‌کننده هوشمندانه و سفارش‌گذاری دقیق، متضمن طول عمر پوشش و جلوگیری از هدررفت سرمایه است.

#### ۱. شناسایی و انتخاب تأمین‌کننده مناسب (Supplier Selection)

برای انتخاب یک تولیدکننده معتبر، پارامترهای زیر به صورت تشریحی ارزیابی می‌گردد:

##### - تکنولوژی خط تولید (Continuous vs. Discontinuous):

اولویت با تأمین‌کنندگانی است که دارای خط تولید تمام‌اتوماتیک (پیوسته) هستند؛ زیرا در این روش، تزریق فوم یکنواخت‌تر، چسبندگی ورق به هسته بیشتر و دقت ابعادی پانل‌ها میلی‌متر است.

##### -تکنولوژی و روش تزریق فوم (Foam Injection Method):

کیفیت هسته عایق و چسبندگی آن به ورق، مستقیماً به روش تزریق بستگی دارد:

- روش تزریق پیوسته (Continuous Injection): در این روش، فوم به صورت یکنواخت و با فشار بالا بر روی ورقِ در حال حرکت پاشیده می‌شود. این تکنولوژی باعث ایجاد ساختار سلولی بسته و منظم در فوم شده و از ایجاد حفره‌های خالی (Void) جلوگیری می‌کند.

- سیستم تزریق فشار بالا (High-Pressure System): استفاده از دستگاه‌های تزریق با فشار بالا باعث ترکیب بهتر مواد شیمیایی و افزایش چسبندگی (Adhesion) فوم به لایه ورق می‌شود. این امر از جدا شدن ورق از فوم (Delamination) در اثر تغییرات دمایی (انبساط و انقباض) در طول زمان جلوگیری می‌کند.

- یکنواختی دانسیته: روش‌های مدرن تزریق تضمین می‌کنند که چگالی فوم در تمام نقاط پانل (ابتدا، انتها و لبه‌ها) کاملاً یکسان (۴۰kg/m³) باشد که این امر مقاومت فشاری پانل را در برابر بارهای وارده تضمین می‌کند.

##### - نوع خط تولید و ارتباط آن با سرعت (Continuous Line Speed):

خطوط تولید پیوسته (Continuous) به دلیل سرعت حرکت کانوایر و تزریق هم‌زمان فوم، سرعت بسیار بالاتری نسبت به روش‌های سنتی یا قطعه‌ریزی (Discontinuous) دارند. در انتخاب تأمین‌کننده، باید اطمینان حاصل شود که سرعت خط با زمان‌بندی بحرانی پروژه (Critical Path) همخوانی دارد.

##### - دارا بودن دپوی مناسب از مواد اولیه (Raw Material Inventory):

تأمین‌کننده منتخب باید ذخیره استراتژیک کافی از مواد اولیه (شامل کویل‌های ورق و مواد شیمیایی پلی‌ال و ایزوسیانات) داشته باشد. این موضوع از دو جهت حیاتی است:

*ثبات قیمت و زمان: عدم وابستگی به نوسانات لحظه‌ای بازار و اطمینان از اینکه تولید پروژه به دلیل کمبود مواد اولیه در بازار متوقف نخواهد شد.

*یکدستی رنگ (Color Batch Consistency): تأمین تمام ورق‌های پروژه از یک سری ساخت (Batch) واحد، باعث می‌شود که هیچ‌گونه اختلاف رنگ (حتی نامحسوس) در نمای نهایی سازه مشاهده نشود.

##### - بررسی سوابق و رزومه فنی:

ارزیابی پروژه‌های پیشین تولیدکننده و استعلام رضایت مشتریان قبلی، به ویژه در پروژه‌هایی با شرایط اقلیمی مشابه.

##### - توان لجستیکی و تعهد تحویل (Lead Time):

بررسی ظرفیت خروجی کارخانه برای اطمینان از اینکه زمان تولید با برنامه زمان‌بندی پروژه (Timeline) مطابقت دارد.

##### - موقعیت مکانی کارخانه تولید (Geographical Location & Logistics)

فاصله کارخانه تا سایت پروژه فقط یک عدد کیلومتری نیست، بلکه مستقیماً بر موارد زیر اثر می‌گذارد:

- هزینه حمل و نقل (Freight Cost): ساندویچ پانل‌ها کالاهای «حجیم» (Bulky) هستند. هرچه فاصله بیشتر باشد، تعداد تریلی‌های مورد نیاز و هزینه باربری، قیمت تمام‌شده هر متر مربع پانل را به شدت بالا می‌برد.

- ریسک آسیب حین حمل (Transport Damage): مسافت‌های طولانی و جاده‌های ناهموار احتمال آسیب دیدن لبه‌های پانل (فاق و زبانه) یا خط و خش روی ورق‌ها را افزایش می‌دهد. انتخاب کارخانه‌ای در شعاع منطقی از پروژه، این ریسک را به حداقل می‌رساند.

- سرعت جایگزینی (Replacement Speed): در صورت بروز اشتباه در ابعاد یا آسیب دیدن چند پانل حین نصب، نزدیکی کارخانه باعث می‌شود قطعات جایگزین در کمترین زمان ممکن (تأمین آنی) به سایت برسند و پروژه متوقف نشود.

##### قیمت محصولات کارخانه (Pricing & Value Engineering)

قیمت نباید صرفاً به صورت تک‌بعدی دیده شود؛ ارزیابی قیمت باید بر اساس «بهای تمام شده در محل پروژه» باشد:

- شفافیت در آنالیز قیمت: قیمت اعلامی باید شامل جزئیات دقیق باشد (نوع ورق، دانسیته فوم، نوع چسب و بسته بندی). قیمت‌های بسیار پایین معمولاً نشانه کاهش ضخامت ورق (Under-gauging) یا استفاده از فوم با دانسیته پایین (کمتر از ۴۰kg/m³) است که در درازمدت باعث دفرمه شدن پانل می‌شود.

گاهی کارخانه (الف) با کیفیت یکسان قیمت کمتری نسبت به کارخانه (ب) با همان کیفیت دارد، اما به دلیل دوری مسافت و هزینه‌ی بالای تریلی، در نهایت قیمت تمام‌شده کارخانه (الف) برای شما گران‌تر در می‌آید.

بادرنظر گرفتن مجموعه این موارد کارخانه تامین کننده انتخاب می گردد.

#### ۲. تعیین مشخصات فنی و استانداردهای کیفی (Technical Specs)

در هنگام سفارش، موارد زیر به عنوان پیوست فنی قرارداد نهایی می‌شود:

- دانسیته فوم (Foam Density): استاندارد طلایی برای فوم پلی‌یورثان بین ۴۰ تا ۴۲ کیلوگرم بر متر مکعب است. دانسیته پایین‌تر باعث کاهش مقاومت فشاری و ایجاد حفره‌های هوا در پانل می‌شود.

- ضخامت و نوع ورق (Skin Thickness): ضخامت واقعی ورق (معمولاً ۰.۵ میلی‌متر) و نوع پوشش آن (آلوزینک یا گالوانیزه) بر اساس میزان رطوبت و خورندگی محیط تعیین می‌شود.

- کلاس حریق (Fire Rating): بر اساس استانداردهای آتش‌نشانی، فوم‌ها باید در کلاس‌های کندسوز (B1 یا B2) یا نسوز (PIR) سفارش گذاری شوند.

#### ۳. فرآیند سفارش‌گذاری و لیست کاتینگ (Ordering)

- تطبیق با شاپ‌دراوینگ: سفارش بر اساس «لیست کاتینگ» استخراج شده در بخش اول صورت می‌گیرد تا دورریز به حداقل برسد.

- تأیید نمونه شاهد (Sample Approval): قبل از تولید انبوه، یک نمونه کوچک از ترکیب ورق و فوم (با کد رنگ RAL انتخابی) از تأمین‌کننده دریافت و به عنوان معیار پذیرش بار نهایی نگهداری می‌شود.

- متعلقات و ملزومات: سفارش هم‌زمان فلاشینگ‌ها، پیچ‌های سرمته گالوانیزه واشردار و چسب‌های درزگیر مخصوص جهت یکپارچگی در تحویل.

#### ۴. کنترل کیفی و بسته‌بندی (QC & Packaging)*

- *لایه محافظ (Protective Film): تمام پانل‌ها باید دارای نایلون محافظ بر روی ورق باشند تا در هنگام حمل و نصب دچار خط و خش نشوند.

- محافظت از فاق و زبانه: استفاده از ضربه‌گیر در لبه‌های پانل (Joints) ضروری است؛ چرا که کوچکترین دفرمه شدن در نری و مادگی، آب‌بندی کل سازه را مختل می‌کند.

- استرچ‌پیچ و پالت‌بندی: بسته‌ها باید به‌گونه‌ای پالت‌بندی شوند که در هنگام ترمزهای ناگهانی تریلی یا جابجایی با لیفتراک، پانل‌ها روی هم نلغزند.

## نصب ساندویچ پانل

این مرحله شامل زنجیره‌ای از اقدامات دقیق است که با هدف صیانت از متریال و رسیدن به بالاترین راندمان عایق‌بندی انجام می‌شود:

#### ۱. حمل و تخلیه و انبارداری در سایت (Site Storage)

-مقدار قابل حمل ساندویچ پانل توسط هر ماشین : به طور معمول هر تریلی به میزان تقریبی ۶۰۰ مترمربع ساندویچ پانل می تواند حمل کند که البته این مقدار با توجه به طول برش ساندویچ پانل و نوع بسته بندی و دانسیته فوم میانی ساندویچ پانل ها تا ۱۵٪ می تواند افزایش یابد .

- استفاده از تجهیزات مناسب: تخلیه باید ترجیحاً با جرثقیل و با استفاده از شاسی (Spreader Bar) و تسمه‌های پهن کنفی انجام شود. استفاده از زنجیر یا سیم‌بکسل باعث دفرمه شدن لبه‌های پانل می‌شود.

- چیدمان در سایت: پانل‌ها باید نزدیک به محل نصب و روی سطحی صاف و مرتفع (پالت چوبی) دپو شوند. از کشیدن پانل‌ها روی یکدیگر (برای جلوگیری از خط و خش) اکیداً خودداری شود.

- زیرسازی و شیب‌بندی: پانل‌ها باید روی پالت‌های چوبی با فاصله از زمین دپو شوند. ایجاد یک شیب ملایم در چیدمان باعث می‌شود در صورت بارندگی، آب روی سطح نایلون‌ها جمع نشود.

- محافظت در برابر نور خورشید: پانل‌ها نباید به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم UV قرار بگیرند، زیرا باعث خشک شدن چسب نایلون روی ورق شده و جدا کردن آن را غیرممکن می‌کند.

#### ۲. بررسی و آماده‌سازی زیرسازی (Substructure Check)

##### - ترازبندی (Leveling):

قبل از شروع نصب، باید تراز بودن پرلین‌ها (لاپه‌ها) با دوربین یا شاقول چک شود. ناپایداری یا کج بودن زیرسازی باعث می‌شود پانل‌ها به‌درستی با هم جفت (Lock) نشوند.

##### - رنگ‌آمیزی و ضدزنگ:

اطمینان از اینکه تمام قوطی‌ها و پروفیل‌های زیرسازی رنگ‌آمیزی شده‌اند تا از انتقال زنگ‌زدگی به ورق داخلی پانل جلوگیری شود.

#### ۳. جزئیات نصب آبروها

##### - ترازبندی و شیب‌بندی آبرو (Slope Setting):

آبروها باید با شیب ملایم و دقیق (معمولاً ۰.۵ تا ۱ درصد) به سمت لوله‌های ناودانی (Downspouts) بر روی پرلین‌های انتهایی یا دستک‌های مخصوص نصب شوند. این کار باید قبل از قرارگیری پانل انجام شود تا از تخلیه کامل آب باران و عدم تجمع لجن و رسوب اطمینان حاصل گردد.

##### - تثبیت و آب‌بندی اتصالات آبرو:

قطعات آبرو در محل اورلپ‌ها (همپوشانی) باید با چسب‌های پلی‌یورثان (PU) یا ماستیک‌های مقاوم در برابر رطوبت، کاملاً آب‌بند شده و سپس با پرچ‌های گالوانیزه تثبیت گردند.

##### - جانمایی دقیق خروجی ها ونصب کف خواب ها:

در این مرحله، محل خروجی لوله‌های ناودانی باید دقیقاً در *«نقطه حضیض» (پایین‌ترین سطح شیب‌بندی شده) آبرو تعیین شود تا از راکد ماندن آب جلوگیری گردد. پس از سوراخ‌کاری با گردبر، قطعه واسط یا کف‌خواب (Outlet) که نقش گلوگاهِ انتقال آب را دارد، در محل قرار می‌گیرد. لبه‌های کف‌خواب باید به بدنه آبرو «پرچ» شده و با استفاده از چسب پلی‌یورثان (PU) یا ماستیک‌های گرید دریایی، کاملاً دوردوزی و آب‌بندی شوند تا اتصال بین آبرو و ناودان هیچ‌گونه نشتی به زیر سقف نداشته باشد.

##### -عایق‌کاری مقطع برش و نصب توری (Edge Coating & Debris Guard)

از آنجا که سوراخ‌کاری باعث از بین رفتن پوشش گالوانیزه در لبه‌های برش‌خورده می‌شود، این مقاطع بسیار مستعد زنگ‌زدگی هستند؛ لذا حتماً باید با اسپری روی (Zink Spray) یا رنگ اپوکسی غنی از روی، عایق‌کاری شوند. سپس در دهانه خروجی، یک توری یا صافی (Strainer) فلزی یا پلاستیکی مقاوم نصب می‌گردد. وظیفه این توری جلوگیری از ورود برگ، سنگ‌ریزه، پلیسه‌های فلزی و اشیاء خارجی به داخل لوله ناودان است تا از گرفتگی مسیر انتقال آب و سرریز شدن آبرو در بارش‌های شدید جلوگیری شود.

##### -تست اولیه هدایت آب (Water Drainage Test)

پیش از آنکه پانل‌های سقفی روی آبروها را بپوشانند و دسترسی محدود شود، باید «واتر تست» انجام گیرد. در این مرحله، مقداری آب در فواصل مختلف آبرو ریخته می‌شود تا دو مورد حیاتی بررسی شود: اول، سرعت و کیفیت هدایت آب (اطمینان از اینکه شیب‌بندی صحیح است و آب در هیچ نقطه‌ای تالاب نمی‌کند)؛ و دوم، اطمینان از آب‌بندی کامل* در محل پرچ‌ها و اتصال کف‌خواب به لوله ناودان. هرگونه ایستایی آب یا نشت ریز، باید در همین مرحله و قبل از پوشش نهایی اصلاح شود.

##### - نصب فلاشینگِ زیرپانل (Eave Flashing):(اختیاری)

پیش از گذاشتن پانل، فلاشینگ لبه (زیرپانل) بر روی آبرو نصب می‌شود. این فلاشینگ وظیفه دارد آبِ حاصل از میعان (تعریق) زیر پانل یا نشتی احتمالی را مستقیماً به داخل آبرو هدایت کند و از ورود آب به داخل سازه از طریق زیرِ پانل جلوگیری نماید.

#### ۴. فرآیند نصب پانل‌ها (Installation Process)

##### - آماده‌سازی لبه‌ی پانل برای نشستن روی آبرو:

پس از نصب آبرو و فلاشینگ‌های مربوطه، پانل‌های سقفی به‌گونه‌ای نصب می‌شوند که لبه‌ی انتهایی آن‌ها (حداقل ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر) بر روی دهانه‌ی آبرو قرار گیرد تا آب حاصل از بارش مستقیماً و بدون ریزش بر روی دیوارها، وارد مسیر تخلیه شود.در این مرحله، معمولاً «فوم‌بری» انجام می‌شود؛ یعنی حدود ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از فومِ انتهای پانل تخلیه شده و لبه ورق رویی به صورت مایل (خم به پایین) فرم داده می‌شود تا آبچکان (Drip Edge) ایجاد شود. این کار مانع از مکش آب به داخل فوم (خاصیت مویینگی) و پوسیدگی لبه پانل می‌شود.

##### - آماده‌سازی لبه پانل‌ها برای اورلپ طبق نقشه‌ها (Overlap Setup):

در سقف‌هایی که طول شیب بیش از طول مجاز پانل است، پانل‌ها باید روی هم همپوشانی (Overlap) داشته باشند. طبق نقشه‌های شاپ‌دراوینگ، لبه پانل بالایی باید به میزان استاندارد (معمولاً ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر بسته به شیب سقف) از فوم تخلیه شود (Cut-back) تا ورق رویی پانل بالا کاملاً بر روی ورق رویی پانل پایین بنشیند. استفاده از نوارهای درزگیر بوتيل یا چسب پلی‌یورثان در محل استقرار دو ورق روی هم برای آب‌بندی مطلق الزامی است.

##### - جهت نصب (Installation Direction):

نصب پانل‌های سقفی باید الزماً در خلاف جهت وزش باد غالب منطقه انجام شود. این کار باعث می‌شود که لبه‌ی «اورلپ طولانی» (گام پانل) رو به باد نباشد و فشار باد و باران، آب را به زیر بندِ اتصال پانل‌ها هدایت نکند. رعایت این نکته عمر آب‌بندی سقف را دوچندان می‌کند.

##### - چفت کردن فاق و زبانه (Joint Locking):

پانل‌ها باید با استفاده از ابزارهای کمکی (مانند کشنده‌های مخصوص) کاملاً در هم قفل شوند. هرگونه فاصله (Gap) بین فوم‌های دو پانل مجاور، منجر به ایجاد «پل حرارتی» و هدررفت انرژی می‌شود. در مناطق سردسیر، پیش از جفت کردن، یک ردیف چسب درزگیر در داخل مادگی پانل تزریق می‌گردد.

##### - برش‌کاری محل بازشوها (Openings):

اگر طبق نقشه نیاز به نصب نورگیر (Skylight) یا هواکش (Ventilation) باشد، سوراخ‌کاری باید با دقت میلی‌متری و با استفاده از اره‌های گردبر با دور پایین انجام شود تا به چسبندگی فوم و ورق در لبه‌های برش آسیب نرسد.

##### - تثبیت نهایی و پیچ‌کاری (Fixing):*

پس از اطمینان از گونیا بودن و تراز بودن پانل، پیچ‌های سرمته گالوانیزه واشردار در محل «گام‌های پانل» (برجستگی‌ها) پیچ می‌شوند. تعداد پیچ در هر متر مربع باید مطابق با محاسبات بار باد در دفترچه محاسبات پروژه باشد.

#### ۵. استانداردهای تثبیت و پیچ‌کاری (Fastening Standards)

در این مرحله، نوع پیچ و نحوه نشستن آن بر روی پانل، تعیین‌کننده دوام سازه در برابر باد و باران است:

##### الف) مشخصات فنی و انتخاب پیچ (Screw Selection):

- نوع پیچ: حتماً از پیچ‌های سرمته‌ای (Self-Drilling) گالوانیزه با گرید بالا (استاندارد DIN 7504) استفاده شود.

- واشر آب‌بندی (EPDM Washer): پیچ باید دارای واشر فلزی به همراه لایه لاستیکی از جنس EPDM باشد. لاستیک‌های معمولی در برابر اشعه UV خورشید ظرف چند ماه خشک شده و ترک می‌خورند، اما EPDM خاصیت ارتجاعی خود را در تغییرات دمایی شدید حفظ می‌کند.

- طول پیچ: طول پیچ باید متناسب با ضخامت پانل و ضخامت پرلین (لاپه) انتخاب شود. استاندارد این است که پس از عبور از پانل، حداقل ۳ تا ۵ گامِ رزوه از زیرِ لایه آهن (پرلین) بیرون بزند تا درگیری کامل (Engagement) ایجاد شود.

##### ب) میزان فرو رفتن و نشست پیچ (Driving Depth):

میزان فشار وارده توسط دریل (گشتاور) بر روی پیچ باید به دقت تنظیم شود. سه حالت متصور است:

۱. کم‌فشار (Under-driven): واشر هنوز شل است و به ورق نچسبیده؛ نتیجه: نفوذ قطعی آب.

۲. پر‌فشار (Over-driven): واشر دفرمه شده و لبه‌های آن رو به بالا برمی‌گردد یا سطح ورق پانل گود (دنت) می‌شود؛ نتیجه: پارگی واشر و تجمع آب در گودی دور پیچ که منجر به پوسیدگی سریع می‌شود.

۳. استاندارد (Properly-driven): واشر باید کاملاً روی سطح ورق بنشیند و لبه‌ی لاستیکی EPDM تنها حدود ۱ میلی‌متر از زیر واشر فلزی بیرون بزند (کمی پهن شود). در این حالت، آب‌بندی ۱۰۰٪ است.

##### ج) کنترل کیفی و بازرسی پیچ‌کاری (QC Checks):

برای اطمینان از کیفیت، ناظر باید موارد زیر را چک کند:

- تست چرخش (Spin Test): پیچ نباید در جای خود هرز بچرخد؛ هرز بودن نشانه سوراخ‌کاری بیش از حد یا ضعیف بودن ضخامت آهن زیرسازی است.

- عمود بودن نصب: پیچ باید کاملاً عمود بر سطح گام پانل بسته شود. پیچ‌های کج (زاویه‌دار)، واشر را به صورت نامتقارن تحت فشار قرار داده و مسیر نفوذ آب را باز می‌گذارند.

- فواصل پیچ‌کاری (Pitching):* طبق دفترچه محاسبات، معمولاً در هر گام (قله پانل) که روی پرلین قرار می‌گیرد، یک پیچ بسته می‌شود. در لبه‌های سقف که فشار باد (Lift-off) بیشتر است، تراکم پیچ‌ها باید افزایش یابد.

- *پاکسازی پلیسه‌ها: پس از پیچ‌کاری، حتماً باید پلیسه‌های فلزی دور پیچ با برس نرم پاک شوند؛ در غیر این صورت، این پلیسه‌ها زنگ زده و واشر EPDM را سوراخ می‌کنند.

## درباره ما

شرکت سیان صنعت ایرانیان سال ۱۳۹۴ توسط برخی از مدیران شرکت فضاسازه نقش جهان بنا شد . با توجه به رویکرد اصلی شرکت فضاسازه نقش جهان که احداث سالن های با سیستم سازه فضایی است نیاز پروژه هایی که ساندویچ پانل نیاز دارد را توسط شرکت سیان صنعت ایرانیان با برند SiPanel اجرا می نماید.

توان فنی در استخراج و تهیه نقشه های شاپ و مواجه بودن با طیف گسترده ای از سازه های با معماری های خاص و همچنن کاربری های خاص ما را در زمینه طراحی شاپ پوشش ساندویچ پانل متبحر ساخت از طرفی تعامل نزدیک به بیست سال با تولید کنندگان ساندویچ پانل و شناخت کافی از کم و کیف محصولات آنان کمک می کند که شما نیاز های پروژه خود را با ساندویچ پانل که باید خریداری کنید منطبق کنید.

نصب ساندویچ پانل بر روی بیش از صدپروژه مختلف در اقصی نقاط ایران و حتی کشورهای همسایه درشرایط اقلیمی مختلف باعث شده از هرپروژه درسهایی را فراگیریم و ما را به بلوغی رسانده که می توانیم در این زمینه خود را جزو متبحرترین شرکت ها در زمینه نصب ساندویچ پانل بدانیم .

## دراین سالها رشد کردیم

از اولین تجربه سال ۱۳۸۸ تا به امروز

۱۳۸۸

### اولین تجربه

آن روز ها ساندویچ پانل تجربه جدیدی بود

۱۳۹۴

### سیان صنعت ایرانیان

برای خدمات رسانی بهتر شرکت تاسیس شد

۱۳۹۵

### پروژه های برون مرزی

اولین پروژه های بروزن مرزی  انجام شد

۱۴۰۰

### COVID 19

احداث بیمارستان در شهرستان رازوجرگلان با ساندویچ پانل های پیش ساخته

۱۴۰۴

### راه اندازی پورتال مشتریان

سیتم پورتال مشتریان برای مدیریت و ارتباط بهتر بامشتریان راه اندازی شد